第八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛

作品申报书

| 作品名称 | 活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统 |
| --- | --- |
|  | 处理低C/N生活污水 |

□个人项目    √集体项目

类别：

√自然科学类学术论文

□哲学社会科学类社会调查报告和学术论文

□科技发明制作A类

□科技发明制作B类

A2．申报者情况（集体项目）

注：A1(个人项目申报同用A2表)

| 申报者代表情况 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学院 |  |  | 专业、班级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学号 |  |  | 联系电话 |  |  |  | QQ |  |  |  |
|  | 指导老师1 姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 指导老师2 姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 作品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他作者情况 | 姓 名 |  | 性别 |  | 学院 |  | 学号 | 所在班级 |  |  |  |
| 本人确认 | 本人确认以上信息准确无误。 （本人签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B1．申报作品情况（自然科学类学术论文）

说明：1．必须由申报者本人填写。

2．本部分中管理部门签字视为对申报者所填内容的确认。

3．作品分类请按作品学术方向或所涉及的主要学科领域填写。

4．硕士研究生、博士研究生作品不在此列。

| 作品全称 | 活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统处理低C/N生活污水 |
| --- | --- |
| 作品分类 | （ E ）A．机械与控制（包括机械、仪器仪表、自动化控 制、工程、交通、建筑等） B．信息技术（包括计算机、电信、通讯、电子等） C．数理（包括数学、物理、地球与空间科学等） D．生命科学（包括生物、农学、药学、医学、健 康、卫生、食品等） E．能源化工（包括能源、材料、石油、化学、化 工、生态、环保等） |
| 作品撰写的目的和基本思路 | 目的:由于目前南方低C/N生活污水处理较为困难，本实验小组提出一种新型的研究方案，活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统。巧妙结合活性炭和好氧颗粒污泥两者优势，构建活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统处理低碳氮比生活污水使该复合工艺处理C/N比低的污水，目的使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》国家TN排放的一级A标。 研究思路：在传统的生物水处理工艺中，好氧颗粒污泥作为一种特殊的生物膜结构，其独特的优点使其备受关注，但好氧颗粒污泥反应器的稳定性仍然是制约其工程应用的关键问题，活性炭凭其良好的吸附结构，在废水处理中应用广泛。本研究巧妙结合活性炭和好氧颗粒污泥两者优势，构建活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统处理低碳氮比生活污水。由于粉末活性炭可以起到颗粒污泥的成核作用，增强颗粒污泥的稳定性，改变其沉降性能，在脱氮过程中，活性炭很好的控制污泥的生长，加强污泥的自絮凝效果，使氨氮硝化效果更加稳定，并且在加入活性炭后除磷效果能达到76%比未加活性炭之前的去除率提高了大约30%，以此处理废水使脱氮除磷效果大大增强，大大体现此新工艺的优势，打破传统工艺所存在的局限性，为低碳氮比生活污水的脱氮除磷提供一种新的方法和思路。 |

| 作品的科学性、先进性及独特之处 | 本研究中提出的AC-AGS系统，在去除COD过程中由于改变污泥的沉降性，使污泥后期COD去除率大大增加；而在脱氮过程中，活性炭很好的控制污泥的生长，加强污泥的自絮凝效果，使氨氮硝化效果更加稳定，然而在低C/N浓度的废水下十分利于硝化菌在颗粒内部的富积，因此，明显加强了氨氮的去除效果。使氮的去除率高达99.75%-99.88%，出水氨氮浓度低至0.05mg/L。并在加入活性炭后除磷效果能达到76%比未加活性炭之前的去除率提高了大约30%。 AGS比普通污泥拥有微生物量大、沉降性能好还可以实现同步脱氮除磷的优点，当AC投加后控制污泥的生长速率，使其沉降性大大加强。 |
| --- | --- |
| 作品的实际应用价值和现实意义 | 提出有效处理低C/N比生活污水的技术工艺，针对目前许多南方各大污水处理厂所应用的脱氮除磷工艺已无法满足国家标准的现状，本研究提出AC-AGS复合系统可有效处理低碳氮比生活污水，为南方低碳氮比生活污水的处理提供有用的理论实验依据，具有良好的实际应用价值，值得推广。 |

| 学术论文文摘 | 本研究在实验组建一套合建式完全混合式反应器,采用有机玻璃制成，总有效体积为1.8L，分为1.5L的反应区和0.3L沉淀区，底部连通。在反应器底部通过曝气盘和曝气泵提供曝气，同时用转子流量计控制曝气量。污水从反应器上方进入，在曝气盘产生的气泡的作用下与颗粒污泥充分接触后，通过沉淀的作用在沉淀区进行污泥与水的分离，最后从沉淀区流出。首先接种，本实验前先培育好氧颗粒污泥，投入活性炭组成活性炭-好氧颗粒污泥复合系统。本小组以处理校园的生活污水为实验对象，向其加入一定量的葡萄糖和氯化铵来控制C/N比。用此系统来处理生活污水后，测定进出水的COD、TN、NH4+-N、NO2--N、NO3--N、TP等，得出此系统脱碳、除氮、除磷的性能。 |
| --- | --- |
| 作品在何时、何地、何种机构举行的会议上或报刊上发表登载及所获奖励 | 无 |
| 鉴定结果 |  |

| 请提供对于理解、审查、评价所申报作品具有参考价值的现有技术及技术文献的检索目录 | [1]许嘉宁,陈燕.我国水污染现状[J].广东化工,2014,03:143-144. [2]熊鸿斌,夏晓宇,王玉芳,李耀耀. 低C/N值城市污水处理厂出水达标的运行条件优化[J]. 中国给水排水,2013,01:92-96. [3]高景峰,张倩,王金惠,苏凯,彭永臻.颗粒活性炭对SBR反应器中好氧颗粒污泥培养的影响研究, 应用基础与工程科学学报,2012(06). [4]李雅婕. 新型一体式膜生物反应器处理高氨氮、低C/N废水的研究[J]. 水处理技术,2010,08:84-87. [5]张树军, 马富国, 曹相生, 等. 低C/N 高氨氮消化污泥脱水液部分亚硝化研究[J].环境科学,2009,30(6):1695-1700． [6] 周群英, 高廷耀. 环境工程微生物学[M].北京:高等教育出版社,2000:254． [7]李盛,许小华. 浅析几种城市污水处理工艺[J]. 江西水利科技,2013,02:155-159. [8] Verstraete W,Philips S. Nitrification-denitrification proce-sses and technologies in new contexts[J]. EnvironmentalPollution,1998(1),102:7177~726. [9] 林涛,操家顺,钱艳. 新型的脱氮工艺——SHARON工艺[J]. 环境污染与防治,2003,03:164-166. [10] MULDER A，GRAAF van de A A，ROBERTSON L A，et al．Anaerobic ammonium oxidation discovered in a denitrifying fluidized bed reactor［J］． FEMS Microbiology Ecology，1995，16( 3): 177 － 183． [11]王焕英. 活性炭净化技术在生活污水处理中的应用[J]. 绿色科技,2012,03:170-171. [12]段永红,等.我国城市污水处理市场化问题探讨,中国农村水利水电,2003,5:11-13. [13]刁目贺.好氧硝化颗粒污泥的快速培养及其稳定性研究.硕士学术论文,X703-10422. [14]Carrera J , Vicent T , Lafuente J .Effect of influent COD/ N ratio on biological nitrogen removal (BNR) from high-strength ammonium industrial wastewater [J].Process Bio chemistry , 2004 , 3(9):2035-2041 . [15]王一波，蔡昌凤，黄礼超.活性炭粉末对好氧颗粒污泥形成及性能的影响研究,安徽工程大学学报,2012(06). [16] Y. Liu, Q.S. Liu. Causes and Control of Filamentous Growth in Aerobic Granular Sludge Sequencing Batch Reactors. Biotechnology Advances. 2006,24(1): 115-127 [17]暴瑞玲.低温条件下好氧颗粒污泥同步脱氮除磷效能及其过程研究.工学博士学位论文，TU991.2-10213. [18] 刘小英, 穗贤杰, 彭党聪. 生物除磷颗粒污泥的丝状菌膨胀及恢复研究. 中国给水排水. 2007, 23(17): 23-27. |
| --- | --- |
| 申报材料清单（申报论文一篇，相关资料名称及数量） | 论文一篇 |

活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统处理低C/N生活污水

摘要：水体污染问题日益严重，普遍存在水资源短缺的问题，因此处理废水成了目前迫切的任务。在传统的生物水处理工艺中，好氧颗粒污泥作为一种特殊的生物膜结构，其独特的优点使其备受关注，但好氧颗粒污泥反应器的启动和稳定性仍然是制约其工程应用的关键问题，活性炭凭其良好的吸附结构，在废水处理中应用广泛。本研究巧妙结合活性炭和好氧颗粒污泥两者优势，构建活性炭（AC）-好氧颗粒污泥（AGS）复合系统处理低碳氮比生活污水。由于活性炭可以增强颗粒污泥的稳定性，改变其沉降性能，在脱氮过程中，活性炭很好的控制污泥的生长，加强污泥的自絮凝效果，使氨氮硝化效果更加稳定，并且在加入活性炭后除磷效果能达到76%比未加活性炭之前的去除率提高了大约30%，以此处理废水使脱氮除磷效果大大增强，大大体现此新工艺的优势，打破传统工艺所存在的局限性，为低碳氮比生活污水的脱氮除磷提供一种新的方法和思路。

关键词：好氧颗粒污泥；活性炭；脱氮除磷；低碳氮比

Activated Carbon - Aerobic Granular Sludge Compound Systems treating Low Carbon-Nitrogen ratio domestic sewage

Abstract:water pollution situations are increasingly more serious than ever before,the water shortage problem is ubiquity. Therefore,the problem of wastewater treatment has become an urgent task.In the tradition water treatment process,the aerobic granular sludge process,which is considered as a special biological membrane structure, has received much attention due to the unique merits of aerobic granular sludge. However,the activated carbon with its good adsorption structure, widely applied in wastewater treatment.This study cleverly combined their advantages to build activated carbon (AC) - aerobic granular sludge (AGS) composite system to dill with the low COD/N domestic sewage.Due to the activated carbon can enhance the stability of granular sludge and change the settling performance.In the process of denitrification, activated carbon is well controlled the growth of the sludge, and strengthen  thedistillage recycle effect of the sludge.So the ammonia nitrogen nitrification effect is more stable.After adding activated carbon and phosphorus removal effect can reach 76% than before without activated carbon removal rate increased by about 30%, so nitrogen and phosphorus wastewater treating effect is greatly enhanced to embodies the advantages of this new technology greatly, and break the limits of traditional craft, for low carbon and nitrogen ratio sewage denitrification and dephosphorization provides a new method and train of thought.

Keywords:aerobic granular sludge；activated carbon；denitrification and dephosphorization；low carbon and nitrogen ratio

目  录

1. 概述（Summarize）	1

1.1研究背景及意义	1

1.1.1南方水污染现状及处理	1

1.1.2研究意义	1

1.2目前处理低C/N污水工艺存在的问题	2

1.2.1低C/N污水	2

1.2.2传统工艺存在的问题	2

1.3脱氮除磷新工艺的发展	3

1.3.1 SHARON和ANAMMOX工艺	3

1.3.2 AC工艺（活性炭）	4

1.3.3 AGS工艺（好氧颗粒污泥）	4

1.3.4活性炭（AC）-（好氧颗粒污泥）AGS复合系统工艺的提出	4

2.材料与方法(Materials and Methods)	5

2.1实验装置与运行	5

2.2污泥来源与实验用水水质	5

2.2.1接种污泥	5

2.2.2 实验用水	6

2.3 实验讨论与结果	6

2.3.1 对COD的去除情况	6

2.3.2 对氨氮的去除情况	7

8

9

2.3.3对TN的去除情况	9

2.3.4对总磷的去除情况	10

2.3.5污泥状况	11

3.结论(Conclusion)	11

参考文献(References)	12

# 1.概述（Summarize）

## 1.1研究背景及意义

### 1.1.1南方水污染现状及处理

人口数量的几何增长、现代工业废水的乱排乱放、城市垃圾、农村农药喷洒等等，造成本来已是极少的淡水资源加剧短缺，无法为人所用。污染水70 %~80 %直接排放，全国每年排污量约300亿吨，而我国污水的处理能力只占20 %左右[1]。而南方拥有的水体资源由于高耗能、高耗水、高污染产业快速增长，导致水污染物的排放总量呈上升趋势，在各个区域呈现出不同程度的污染。例如，西南地区的主要污染指标有亚硝酸盐氮、氨氮、铁、锰、挥发性酚等，污染组分呈点状分布于城镇、乡村居民点，污染程度较低，范围较小。中南地区主要污染指标有亚硝酸盐氮、氨氮、汞、砷等，污染程度低。东南地区主要污染指标有硝酸盐氮、氨氮、汞、铬、锰等，地下水总体污染轻微。

由于我国南方城市雨量充足，河湖密集，城市污水管网存在雨污混流，外加工业废水的偷排现象，导致南方城市污水低碳高氮的情况较为普遍，低C/N值城市污水加大了污水处理厂的脱氮除磷难度。目前各大、中污水处理厂大都以连续流或序批式活性污泥法（SBR）工艺脱氮除磷为主要运行方式，但随着国家对环境保护的重视，对污水处理厂的N、P排放要求越来越严格，因此如何开发新的脱氮工艺，使低C/N值城市污水处理厂出水水质稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)的一级A标准成了目前研究的热点[2]。

### 1.1.2研究意义

氮磷的过量排放引起的水体富营养化是我国目前和未来20-30年内所面临
的重大环境问题之一。如何控制氮磷营养元素排放，成为控制水体富营养化的关
键措施之一。这对污水脱氮除磷处理技术提出了更高的要求，氮磷的排放控制也
成为了污水处理领域的重点和难点。氮磷的同步去除是一个复杂的生物化学过
程，涉及到硝化、反硝化及磷的去除等多种不同的微生物及其反应过程，即硝化菌、反硝化菌、聚磷菌存在于同一个活性污泥系统存在相互竞争关系，不仅体现在不同的污泥龄上，还有对碳源的竞争。从而在不同程度上影响了活性污泥系统对氮磷的同步去除效果及系统的稳定运行。

为了补充脱氮处理工艺段的碳源，提高污水处理厂的反硝化能力，目前采用的方案主要有外加辅助碳源的方式，使用最多的添加碳源是甲醇和乙酸。虽然外加碳源法可以实现反硝化的需要，但是面临着成本高、毒性大及运输难等问题。大多数研究发现在处理低C/N废水时，尽量不以投加外部碳源为主要思路。因此，在处理系统内开发可替代快速有机碳源成为污水生物脱氮除磷研究的重要问题之一。

## 1.2目前处理低C/N污水工艺存在的问题

### 1.2.1低C/N污水

国外有研究显示，生物脱氮所必须的进水COD/N(质量比)值为7.1:1[3]。一般情况下，COD/N 小于8的污水即可认为是低碳氮比污水。根据传统的脱氮理论，实现完全反硝化的理论C/N 比值为2.86 kg COD /(kg· N)，但是由于微生物的生长，实际所需值通常为4.00kgCOD /(kg· N)以上，由于生物除磷也需要碳源，因此在实际污水中当COD/TN<5时，脱氮除磷的效率通常不会太高。这种污水排放到自然水体后，使水中藻类等浮游生物大量生长繁殖，破坏水体生态平衡。

高氨氮、低C/N 废水是一类难生物处理废水，过高的氨氮质量浓度对微生物具有一定的抑制作用。研究结果表明，当游离氨质量浓度为10～150 mg·L-1 时，亚硝化菌的活性将受到抑制，而当游离氨质量浓度为0.1～4.0 mg·L-1时，硝化菌的活性将受到抑制[4]。

### 1.2.2传统工艺存在的问题

新的污水处理排放标准对氮磷等营养元素的控制要求越来越严格，在城市污水生物处理系统中，如何提高低C/N 比污水的脱氮除磷效率一直是个难点。就目前研究表明，处理低碳氮比生活污水的工艺层出不穷。主要工艺有：生物膜法、活性污泥法、缺氧滤床-好氧悬浮填料生物膜工以及A2O工艺等。

生物膜法，对污水有较强的适应性，能处理低浓度的污水，提高脱氮能力，无需污泥回流，运行管理容易。并无污泥膨胀问题，易于微生物生存，运行稳定。产生的剩余污泥少，动力费用低，节能，而且占地面积小。但需要较多的填料和支撑结构，而且活性生物量较难控制，在运行方面灵活性差。载体材料的比表面积小BOD容积负荷有限，存在反复冲洗问题，操作复杂，还存在滤料腐蚀、老化问题。

活性污泥法，处理能力高，出水水质好，技术成熟。但基建费、运行费高，能耗大；对水质、水量变化适应性低，运行效果易受水质、水量变化的影响；易出现污泥膨胀现象，也要产生大量的剩余污泥，增加了投资。

生物膜法适用于中小型水厂，可处理低浓度废水；活性污泥法适用于大中型水厂，不适合处理低浓度废水。而且活性污泥法一般以间歇式为主，不适于目前大多连续流水厂。

…… （保密内容，省略）

# 3.结论(Conclusion)

（1）本研究中提出的AC-AGS系统，在去除COD过程中由于改变污泥的沉降性，使污泥后期COD去除率大大增加；而在脱氮过程中，活性炭很好的控制污泥的生长，加强污泥的自絮凝效果，使氨氮硝化效果更加稳定，然而在低C/N浓度的废水下十分利于硝化菌在颗粒内部的富积，因此，明显加强了氨氮的去除效果。使氮的去除率高达99.75%-99.88%，出水氨氮浓度低至0.05mg/L。并在加入活性炭后除磷效果能达到76%比未加活性炭之前的去除率提高了大约30%。

（2）AGS比普通污泥拥有微生物量大、沉降性能好还可以实现同步脱氮除磷的优点，当AC投加后控制污泥的生长速率，使其沉降性大大加强。

（3）针对目前许多南方各大污水处理厂所应用的脱氮除磷工艺已无法满足国家标准的现状，本研究提出AC-AGS复合系统可有效处理低碳氮比生活污水，值得推广。

# 参考文献(References)

[1]许嘉宁,陈燕.我国水污染现状[J].广东化工,2014,03:143-144.

[2]熊鸿斌,夏晓宇,王玉芳,李耀耀. 低C/N值城市污水处理厂出水达标的运行条件优化[J]. 中国给水排水,2013,01:92-96.

[3]高景峰,张倩,王金惠,苏凯,彭永臻.颗粒活性炭对SBR反应器中好氧颗粒污泥培养的影响研究, 应用基础与工程科学学报,2012(06).

[4]李雅婕. 新型一体式膜生物反应器处理高氨氮、低C/N废水的研究[J]. 水处理技术,2010,08:84-87.

[5]张树军, 马富国, 曹相生, 等. 低C/N 高氨氮消化污泥脱水液部分亚硝化研究[J].环境科学,2009,30(6):1695-1700．

[6] 周群英, 高廷耀. 环境工程微生物学[M].北京:高等教育出版社,2000:254．

[7]李盛,许小华. 浅析几种城市污水处理工艺[J]. 江西水利科技,2013,02:155-159.

[8] Verstraete W,Philips S. Nitrification-denitrification proce-sses and technologies in new contexts[J]. EnvironmentalPollution,1998(1),102:7177~726.

[9] 林涛,操家顺,钱艳. 新型的脱氮工艺——SHARON工艺[J]. 环境污染与防治,2003,03:164-166.

[10] MULDER A，GRAAF van de A A，ROBERTSON L A，et al．Anaerobic ammonium oxidation discovered in a denitrifying fluidized bed reactor［J］． FEMS Microbiology Ecology，1995，16( 3): 177 － 183．

[11]王焕英. 活性炭净化技术在生活污水处理中的应用[J]. 绿色科技,2012,03:170-171.

[12]段永红,等.我国城市污水处理市场化问题探讨,中国农村水利水电,2003,5:11-13.

[13]刁目贺.好氧硝化颗粒污泥的快速培养及其稳定性研究.硕士学术论文,X703-10422.

[14]Carrera J , Vicent T , Lafuente J .Effect of influent COD/ N ratio on biological nitrogen removal (BNR) from high-strength ammonium industrial wastewater [J].Process Bio chemistry , 2004 , 3(9):2035-2041 .

[15] Y. Liu, Q.S. Liu. Causes and Control of Filamentous Growth in Aerobic Granular Sludge Sequencing Batch Reactors. Biotechnology Advances. 2006,24(1): 115-127

[16]暴瑞玲.低温条件下好氧颗粒污泥同步脱氮除磷效能及其过程研究.工学博士学位论文，TU991.2-10213.

[17] 刘小英, 穗贤杰, 彭党聪. 生物除磷颗粒污泥的丝状菌膨胀及恢复研究. 中国给水排水. 2007, 23(17): 23-27.